Tehničke specifikacije - Opis predmeta nabave:

## Izgradnja poslovne zgrade u luci Bakar

# Podaci o predmetu nabave

Radovi na rušenju stare zgrade, iskopima i izradi temelja i nadtemeljnih zidova su izvedeni i nisu uključeni u predmetni troškovnik radova.

LOKACIJA GRAĐEVINE

Predmetna lokacija nalazi se na sjevernoj obali Bakarskog zaljeva, istočno od središnjeg dijela grada Bakra. Prema važećim prostornim planovima; Prostornom planu uređenja grada Bakra i Urbanističkom planu uređenja UPU1 Grada Bakra čestica k.č. 1876/2, k.o. Bakar je smještena unutar površine luke otvorene za javni promet županijskog značaja (L).

OPIS OBLIKA I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

Građevna čestica površine je 72m2, pravokutnog oblika, dužine 10.2m i širine 7-7.1m. Teren je pretežito ravan. Dulje stranice orijentirane su na jugozapad, odnosno sjeveroistok. Do čestice se pristupa preko okolnih prostora luke - k.č. 1883/1 i 1883/4.

OPIS OBLIKA I VELIČINE TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Planirana građevina gotovo cijelom površinom zauzima predmetnu česticu. Tlocrtna površina jednaka je tlocrtnoj površini postojeće trafostanice koja se planira ukloniti.

OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

Projektom se predviđa izgradnja zgrade poslovne namjene. Unutar građevine smješta se uredski dio koji zauzima cijeli prostor kata, sa prijemnim uredom i pripadajućim spremištem u prizemlju. U preostalom dijelu prizemne etaže nalazi se lokal.

NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU

Pješački pristup u uredski dio je sa sjeveroistočne strane, dok je u lokal moguć ulaz sa južne i zapadne strane. Promet u mirovanju predviđen je unutar postojećih mjesta u prostoru luke.

PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU I RJEŠENJE KUĆNIH INSTALACIJA

Građevina će se priključiti na na postojeću komunalnu infrastrukturu i javnu prometnu površinu unutar okolnog područja luke. Za okolni dio obalnog područja izrađen je projekt „Uređenje priobalnog područja uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru“ za koji je ishođena građevinska dozvola KLASA: U P/l-361 -031 1 9-061 324, URBROJ: 217011-03-01/1 1-19-12, Rijeka, 9. travnja 2020. Projektom se predviđa spajanje na infrastrukturu i planirane zgrade na mjestu sadašnje trafostanice.

Vodovod i odvodnja

Građevina će se priključiti na javni vodovod preko vodomjernog okna smještenog sjeverno od zgrade. Izvesti će se dva zasebna priključka – za uredski dio i za lokal.

Grijanje i hlađenje

Grijanje i hlađenje uredskog dijela objekta je predviđeno sa slijedećim uređajima: -vanjska jedinica DVM S sustava u izvedbi dizalice topline zrak/Freon, smještena na istočnom pročelju. -unutarnje jedinice su DVM S sustava sa maskom predviđena za montažu na pod ili zid, parapetne SLIM izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.

Elektroinstalacije

Priključak glavnih razdjelnika RO (lokal) i R1 (uredi) izvesti iz KPMO smještenog na zidu fasade. Tipkalima za slučaj nužde montiranim pored ulaza u građevinu isključivat će se u slučaju potrebe (vatrogasna intervencija i gašenja požara vodom) kompletna električna instalacija. Horizontalno i vertikalno požarno odvajanje projektirano je brtvljenjem prodora električnih kabela i drugih instalacija na granici požarnih sektora atestiranim protupožarnom masom. Rasvjeta je riješena u skladu s interieuerskim rješenjima i prema namjeni prostorija. Korištena je LED rasvjeta, različitih snaga, ugradna ili nadgradna, temperature boje svjetla 3000-4000°K.

VRATA I PROZORI

Unutarnja vrata-dovratnici izrađeni od smrekovog drveta I klase. Sva vanjska stolarija izvodi se kao aluminijska bravarija s dostatnim termopropusnim karakteristikama, prekidom toplinskom mosta i odabranom tipu stakla prema zahtjevima iz projekta građevinske fizike. Ostakljenje unutarnjih bravarskih stavki je sigurnosnim staklom.

OGRADE Ograde stubišta izvode se od vertikalnih flah profila na razmaku 10 cm, visine 110cm sa rukohvatom na visini od 90 cm.

PROČELJA Pročelje će biti žbukano u gornjem dijelu, dok se u donjoj zoni izvodi obloga od keramičkih fasadnih ploča. Zaštita od sunca je izvedbom metalnih brisoleja. Na katu su prozori predviđeni sa roletama na izbačaj koje omogućuju istovremeno prozračivanje i zamračivanje prostora.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE Projektirani vijek uporabe građevine odnosno njene nosive konstrukcije uz uvjet redovnog održavanja i praćenja stanja od strane vlasnika građevine iznosi 100 godina. Vlasnik je dužan redovito pratiti i stanje građevine u cijelosti, i ukoliko se pojavljuju nedostaci i drugi kvarovi, iste otklanjati. Ukoliko se nedostaci, kvarovi i oštećenja na građevini pojave unutar 2 godine otkad je izvedena nedostatke, kvarove i druga oštećenja otklanja izvođač radova. Svi radovi uklanjanja novonastalih oštećenja nakon prve 2 godine moraju se prepustiti ovlaštenim stručnim osobama.

GRAĐEVINA:  Izgradnja poslovne zgrade u luci Bakar

MJESTO GRADNJE: Mjesto izvođenja radova je područje grada Bakra

Za predmetne radove izrađena je  projektna dokumentacija kako slijedi:

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

izradio: At.Ar. d.o.o., Pokornog 6, 10 000 Zagreb, OIB 86197619116

glavni projektant/projektant: Vanja Rister dipl.ing.arh.

oznaka: B-2021

MAPA 2

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

izradio: STATIČKI PROJEKTNI URED G i F d.o.o., Rendićeva 28/B, 10000 Zagreb, OIB 08413028683

projektant: Ivan Dolovčak mag.ing.aedif.

oznaka: 1166/6

MAPA 3

GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT UKLANJANJA

izradio: STATIČKI PROJEKTNI URED G i F d.o.o., Rendićeva 28/B, 10000 Zagreb, OIB 08413028683

projektant: Ivan Dolovčak mag.ing.aedif.

oznaka: 1168/6

MAPA 4

STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

izradio: DHT PROJEKT d.o.o., Trg senjskih uskoka 1, 10000 Zagreb, OIB 63330340852 projektant: Damir Prodan Abramović, dipl.ing.stroj.

oznaka: 18/21-VIK

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA

izradio: DHT PROJEKT d.o.o., Trg senjskih uskoka 1, 10000 Zagreb, OIB 63330340852 projektant: Damir Prodan Abramović, dipl.ing.stroj.

oznaka: 18/21

MAPA 6

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

izradio: Shema ZS d.o.o., Julija Knifera 2, 10020 Zagreb, OIB 14407431712

projektant: Srećko Zubak, dipl. ing. el.

oznaka: 1061

Elaborati koji prethode izradi glavnog projekta

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Projektni ured Kanceljak Marelić“, Lješnjakovec 1, Zagreb , OIB 01158597605

Izradio: Igor Jašarević, struč.spec.ing.mech.

Oznaka: 2172

MAPA IP 1

IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

izradio: At.Ar. d.o.o., Pokornog 6, 10 000 Zagreb, OIB 86197619116

glavni projektant/projektant: Vanja Rister dipl.ing.arh.

oznaka: B-2021

MAPA IP 2

IZVEDBENI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE

izradio: STATIČKI PROJEKTNI URED GiF d.o.o., Zagreb, Rendićeva 28 B,

projektant: Ivan Dolovčak, mag. ing. aedif., ovlašteni inženjer

oznaka: G 5592

Predlaže se potencijalnim ponuditeljima da prije davanja ponuda izvrše obilazak mjesta izvođenja radova.

Ponuditelj predajom svoje ponude jamči da je u cijelosti upoznat sa svim specifičnostima lokacije te načinom i tehnologijom izvođenja radova, pristupim prometnicama i pristupom lokaciji izvođenja radova.